Ngày …. tháng …. năm .…..

PHIẾU CÔNG NGHỆ BQDP - KSĐK

Nhóm Sô na

| TT | Nội dung công việc | Số người | Dự kiến thời gian (phút) | Bảo đảm |  |  | TCKT | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P.Tiện, Dụng cụ | Vật tư |  |  |  |
| I | TỔ HỢP МГК - 400ЭМ: Phiếu số 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xem xét bên ngoài và vệ sinh các thiết bị, các khối máy (không mở) | 2 | 07.00-07.30 | Đèn pin | Găng tay, vải bông | Không bị hư hỏng cơ khí, sạch sẽ |  |  |
| 2 | Kiểm tra hệ thống nguồn điện: | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Chuẩn bị các thiết bị nguồn để làm việc. Kiểm tra đầy đủ các cầu chì: Máy 20, Máy 20A секция 1, Máy 20A секция 2, máy 21Б, máy 21 | 2 | 07.30-07.45 | Đồng hồ vạn năng | Găng tay | Đầy đủ các cầu chì |  |  |
| 2.2 | Kiểm tra việc hiển thị các đèn khi bật nguồn cho Tổ hợp: máy 20, Máy 20A секция 1, Máy 20A секция 2, máy 50, máy 21, máy 21Б | 2 | 07.45-08.00 | - | // | Hiển thị các đèn đầy đủ |  |  |
| 3 | Kiểm tra tính hoàn hảo của tổ hợp theo các dấu hiệu bên ngoài (không có các cáp bị tháo ra, không có khối, môđun bị rút ra) và theo các dữ liệu kiểm tra tổng thể | 2 | 08.00-08.15 | Đèn pin | // | Không bị hư hỏng cơ khí, chắc chắn |  |  |
| 4 | Kiểm tra các anten thủy âm sau khi phát hiện có những chỗ móp, lõm (thủng, nứt) trên các nắp rẽ dòng ti tan (khi tàu đi đốc) | 2 | 08.15-09.00 | Đèn pin | Găng tay | Không bị hư hỏng cơ khí, sạch sẽ |  |  |
| II | TRẠM МГ - 553: Phiếu số 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kiểm tra khả năng làm việc của trạm: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mở nguồn của trạm bằng cách bật công tắc СЕТЬ-ОТКЛ, lúc này phải sáng các đèn thang đo vận tốc và độ sâu | 2 | 09.00-09.15 | Đồng hồ chuyên dụng | Găng tay, vải mềm | Sáng các đèn thang đo |  |  |
| 2 | Nhấn nút “ПЕРЕМОТКА”, lúc này giấy biểu đồ chạy đều xuống dưới. Đặt đường không của giấy tại điểm thang đo độ sâu bằng hiệu của vị trí bố trí cảm biến đo sâu và anten 1 | 2 | 09.15-09.30 | // | // | Hoạt động đúng tính năng |  |  |
| 3 | Nhấn lần lượt các nút "→" và "←". Con trượt cùng với bút ghi di chuyển tương ứng sang phải, trái | 2 | 09.30-09.45 | // | // | // |  |  |
| 4 | Nhấn lần lượt các nút "↓" và"↑". Cần phải di chuyển tương ứng xuống dưới, lên trên | 2 | 09.45-10.00 | // | // | // |  |  |
| 5 | Công tắc “ГРУБО-ТОЧНО” đặt về vị trí “ГРУБО”, công tắc “КОНТРОЛЬ-ИЗМЕРЕНИЕ” – về vị trí “КОНТРОЛЬ”. Lúc này chỉ báo vận tốc âm thanh phải tương ứng với giá trị kiểm tra với dung sai ±0,6 м/с , giá trị này được đo và đăng kí vào lý lịch trong lần hiệu chuẩn gần nhất | 2 | 10.00-10.15 | // | // | // |  |  |
| 6 | Khi bút ghi di chuyển sang phải hoặc trái đến cuối thang đo cần phải nhấn nút tương ứng "→" hoặc "←" đưa bút ghi về vùng làm việc của thang đo | 2 | 10.15-10.30 | // | // | // |  |  |
| 7 | Chuyển công tắc “ГРУБО-ТОЧНО” về vị trí “ТОЧНО”, lúc này chỉ báo vận tốc âm thanh cần phải tương ứng với giá trị kiểm tra với dung sai ± 0,6 m/s | 2 | 10.30-11.00 | // | Găng tay, vải mềm | Hoạt động đúng tính năng |  |  |
| III | TRẠM МГ - 512: Phiếu số 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vặn nút РЕЖИМ РАБОТЫ (CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC) về vị trí КАЛИБРОВКА (HIỆU CHỈNH) | 2 | 14.00-14.15 | Đồng hồ và dụng cụ chuyên dụng | Găng tay, vải mềm, cồn kỹ thuật | Hoạt động bình thường |  |  |
| 2 | Vặn nút КОНТРОЛЬ về các vị trí sau và đăng kí kết quả cường độ dòng điện: + 12B (tiêu chuẩn 25 µA ± 5 µA) + ГН (tiêu chuẩn 25 µA ± 5 µA) + УС-1 (tiêu chuẩn I ≥ 20 µA) | 2 | 14.15-14.30 | // | // | // |  |  |
| IV | TRẠM МГС - 30: Phiếu số 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xem xét bên ngoài của các máy 61П, 16П, các đường cáp | 2 | 14.30-15.00 | Đèn pin, cờ lê, tua vít | Găng tay, vải mềm | Không bị hư hỏng cơ khí |  |  |
| 2 | Lau chùi bụi bẩn, hơi ẩm ở các phần bên ngoài của máy | 2 | 15.00-15.30 | Đèn pin | Găng tay, vải mềm | Sạch sẽ |  |  |
| 3 | - Mở nắp ngoài của máy có ghi chữ “КОНТРОЛЬ”, tiến hành kiểm tra theo nội dung 5.6 trong tài liệu “Hướng dẫn sử dụng” - Ấn nút “КОНТРОЛЬ”, lúc này cần phải sáng bảng đèn “+15B”, “-15B” và “THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ TRỰC CANH” (УСТАНОВЛЕН РЕЖИМ ДЕРУЖНЫЙ) hoặc “THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ CHƯƠNG TRÌNH - TRỰC CANH” (УСТАНОВЛЕН РЕЖИМ ПРОГРАММА - ДЕРУЖНЫЙ) | 2 | 15.30-16.30 | Cờ lê, tua vít, đèn pin | // | Hoạt động bình thường không báo lỗi |  |  |

Nhận xét: ……………………………………………………………………………..………………………………………………

……………………………………………..……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………