### 1. TỔ HỢP THỦY ÂM МГК-400ЭМ

PHIẾU CÔNG NGHỆ BQDP - KSĐK

#### PHIẾU SỐ: 01 (Bảo quản Tuần)

TÊN TRANG BỊ: TỔ HỢP THỦY ÂM МГК-400ЭМ

| TT | Nội dung công việc | Số người | Dự kiến thời gian (phút) | Bảo đảm |  | TCKT | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P.Tiện, Dụng cụ | Vật tư |  |  |
| 1 | Xem xét bên ngoài và vệ sinh các thiết bị, các khối máy (không mở) | 1 | 30 | Đèn pin | Găng tay, vải bông | Không bị hư hỏng cơ khí, sạch sẽ |  |
| 2 | Kiểm tra hệ thống nguồn điện: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Chuẩn bị các thiết bị nguồn để làm việc. Kiểm tra đầy đủ các cầu chì: Máy 20, Máy 20A секция 1, Máy 20A секция 2, máy 21Б, máy 21 | 1 | 15 | Đồng hồ vạn năng | Găng tay | Đầy đủ các cầu chì |  |
| 2.2 | Kiểm tra việc hiển thị các đèn khi bật nguồn cho Tổ hợp: máy 20, Máy 20A секция 1, Máy 20A секция 2, máy 50, máy 21, máy 21Б | 1 | 15 | - | // | Hiển thị các đèn đầy đủ |  |
| 3 | Kiểm tra tính hoàn hảo của tổ hợp theo các dấu hiệu bên ngoài (không có các cáp bị tháo ra, không có khối, môđun bị rút ra) và theo các dữ liệu kiểm tra tổng thể | 1 | 15 | Đèn pin | // | Không bị hư hỏng cơ khí, chắc chắn |  |
| 4 | Kiểm tra các anten thủy âm sau khi phát hiện có những chỗ móp, lõm (thủng, nứt) trên các nắp rẽ dòng ti tan (khi tàu đi đốc) | 1 | 45 | Đèn pin | Găng tay | Không bị hư hỏng cơ khí, sạch sẽ |  |
| 5 | Tổng |  | 120 |  |  |  |  |

PHIẾU CÔNG NGHỆ BQDP - KSĐK

#### PHIẾU SỐ: 02, 03 (Bảo quản Tháng, Quý)

TÊN TRANG BỊ: TỔ HỢP THỦY ÂM МГК-400ЭМ

| TT | Nội dung công việc | Số người | Dự kiến thời gian (phút) | Bảo đảm |  | TCKT | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P.Tiện, Dụng cụ | Vật tư |  |  |
| 1 | Thực hiện nội dung Bảo quản Tuần (Phiếu số 01) | 1 | 120 | Phiếu số 01 | Phiếu số 01 | Phiếu số 01 |  |
| 2 | Kiểm tra đầy đủ các thiết bi đo, kiểm tra thời hạn kiểm định của chúng và kiểm tra đầy đủ các thùng ZIP (không mở nắp thùng) | 1 | 60 | Đèn pin | Găng tay | Đầy đủ |  |
| 3 | Kiểm tra bên trong capsula sau đó kiểm tra tính kín nước | 2 | 360 | Đèn pin, thông gió | Găng tay, vải mềm | Sạch sẽ, kín nước |  |
| 4 | Làm sạch các phin lọc của các máy có thông gió độc lập | 1 | 240 | Tua vít. chổi vệ sinh | Găng tay, cồn kỹ thuật | Sạch sẽ |  |
| 5 | Kiểm tra và vặn chặt các vít cố định các an ten thủy âm (khi cần thiết thì thay thế) | 2 | 300 | Đèn pin, bộ vặn vít | Ốc vít | Không bị hư hỏng cơ khí, chắc chắn |  |
| 6 | Kiểm tra anten thủy âm khi đã hút khô các bầu an-ten: kiểm tra bên ngoài và làm sạch bề mặt anten khỏi bị hà và các sinh vật biển bám vào, kiểm tra bên ngoài các cáp của anten thủy âm, kiểm tra và tra dầu mỡ các cơ cấu dẫn động máy 1, làm sạch và tra dầu các bộ phận chuyển động của máy 1 | 2 | 720 | Đèn pin, bơm dầu mỡ | Găng tay, giẻ lau, dầu mỡ | Không bị hư hỏng cơ khí, sạch sẽ |  |
| 7 | Tổng |  | 1800 |  |  |  |  |

PHIẾU CÔNG NGHỆ BQDP – KSĐK

#### PHIẾU SỐ: 04 (Bảo quản Trước và sau đi biển)

TÊN TRANG BỊ: TỔ HỢP THỦY ÂM МГК-400ЭМ

| TT | Nội dung công việc | Số người | Dự kiến thời gian (phút) | Bảo đảm |  | TCKT | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P.Tiện, Dụng cụ | Vật tư |  |  |
| 1 | Kiểm tra sự nguyên vẹn và chính xác vị trí các cơ cấu điều khiển bằng tay, nằm trên panen điều khiển phía trước của các máy và các cơ cấu điều khiển không được đậy nắp, khi cần thiết tiến hành đưa chúng về vị trí ban đầu | 1 | 15 | Đèn pin, cờ lê, tua vít | Găng tay | Các cơ cấu điều khiển nằm đúng vị trí |  |
| 2 | Kiểm tra bên ngoài các máy, cáp dây cáp và dây tiếp mát | 1 | 15 | // | // | Đầy đủ |  |
| 3 | Kiểm tra sự nguyên vẹn của các dấu niêm phong, kẹp chì | 1 | 15 | Đèn pin | // | Nguyên vẹn |  |
| 4 | Lau chùi bụi bẩn trên bề mặt các máy, kiểm tra độ chắc chắn cố định các nắp đậy của các máy mà không cần mở nắp các máy | 1 | 30 | // | Vải bông, cồn kỹ thuật | Sạch sẽ |  |
| 5 | Trong các máy có thông gió độc lập, tiến hành kiểm tra khả năng dòng không khí thổi xuống dưới không có chướng ngại cản trở và kiểm tra luồng khí thoát từ dưới nắp bên trên | 2 | 60 | Đèn pin, cờ lê, tua vít | Găng tay | Không bị hư hỏng cơ khí, sạch sẽ |  |
| 6 | Lau chùi các màn hình bằng vải mềm, sạch, khô. Khi cần thiết có thể thấm một ít nước, nghiêm cấm sử dụng bột mài, khí có các hạt nhỏ và các chất hóa học khác | 1 | 15 | - | Vải mềm | Không bị hư hỏng cơ khí, sạch sẽ |  |
| 7 | Kiểm tra đầy đủ các thiết bị bảo vệ (thảm cao su, găng tay cách điện) | 1 | 15 | Đèn pin | Găng tay | Đầy đủ |  |
| 8 | Kiểm tra bên ngoài các anten trên tháp chỉ huy | 1 | 15 | Đèn pin | Găng tay | Sạch sẽ |  |
| 9 | Kiểm tra hệ thống nguồn điện: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Chuẩn bị các thiết bị nguồn để làm việc. Kiểm tra đầy đủ các cầu chì: Máy 20, Máy 20A секция 1, Máy 20A секция 2, máy 21Б, máy 21 | 1 | 15 | Đồng hồ đo | Găng tay | Đầy đủ các cầu chì |  |
| 9.2 | Kiểm tra việc hiển thị các đèn khi bật nguồn cho Tổ hợp: máy 20, Máy 20A секция 1, Máy 20A секция 2, máy 50, máy 21, máy 21Б | 1 | 15 | - | // | Hiển thị các đèn đầy đủ |  |
| 10 | Kiểm tra tính hoàn hảo của tổ hợp theo các dấu hiệu bên ngoài (không có các cáp bị tháo ra, không có khối, môđun bị rút ra) | 1 | 15 | Đèn pin | // | Không bị hư hỏng cơ khí, chắc chắn |  |
| 11 | Kiểm tra các anten thủy âm sau khi phát hiện có những chỗ móp, lõm (thủng, nứt) trên các nắp rẽ dòng (khi tàu đi đốc) | 1 | 30 | Đèn pin | // | Không bị hư hỏng cơ khí, sạch sẽ |  |
| 12 | Khắc phục các hỏng hóc phát hiện được và các hỏng hóc chưa được khắc phục trên biển | 2 | 60 | Cờ lê, tua vít, đèn pin | // | Hoạt động bình thường |  |
| 13 | Lau chùi bên ngoài các nắp rẽ dòng và anten bằng vải mềm hoặc bàn chải tổng hợp. Rửa nắp rẽ dòng và anten thủy âm bằng nước ngọt. Đối với các anten 1H, 1В, 1, 1А, 1И thì các công việc này được thực hiện khi tàu lên đốc | 1 | 45 | Đường ống nước ngọt | Vải mềm, bàn chải tổng hợp | Không bị hư hỏng cơ khí, sạch sẽ |  |
| 14 | Bổ sung ZIP đã dùng trên biển từ nguồn ZIP bờ. Khi thay ZIP vào cần bật tổ hợp để kiểm tra | 1 | 30 | - | ZIP bờ | Hoạt động bình thường |  |
| 15 | Bổ sung các vật tư tiêu hao | 1 | 30 | - | Vật tư | Tốt |  |
| 16 | Tổng |  | 420 |  |  |  |  |

### 2. TRẠM THỦY ÂM ĐO VẬN TỐC ÂM TRONG NƯỚC МГ-553

PHIẾU CÔNG NGHỆ BQDP - KSĐK

#### PHIẾU SỐ: 01, 02 (Bảo quản Tuần, Tháng)

TÊN TRANG BỊ: TRẠM THỦY ÂM ĐO VẬN TỐC ÂM TRONG NƯỚC МГ-553

| TT | Nội dung công việc | Số người | Dự kiến thời gian (phút) | Bảo đảm |  | TCKT | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P.Tiện, Dụng cụ | Vật tư |  |  |
|  | Kiểm tra khả năng làm việc của trạm: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mở nguồn của trạm bằng cách bật công tắc СЕТЬ-ОТКЛ, lúc này phải sáng các đèn thang đo vận tốc và độ sâu | 1 | 15 | Đồng hồ chuyên dụng | Găng tay, vải mềm | Sáng các đèn thang đo |  |
| 2 | Nhấn nút “ПЕРЕМОТКА”, lúc này giấy biểu đồ chạy đều xuống dưới. Đặt đường không của giấy tại điểm thang đo độ sâu bằng hiệu của vị trí bố trí cảm biến đo sâu và anten 1 | 1 | 15 | // | // | Hoạt động đúng tính năng |  |
| 3 | Nhấn lần lượt các nút "→" và "←". Con trượt cùng với bút ghi di chuyển tương ứng sang phải, trái | 1 | 15 | // | // | // |  |
| 4 | Nhấn lần lượt các nút "↓" và"↑". Cần phải di chuyển tương ứng xuống dưới, lên trên | 1 | 15 | // | // | // |  |
| 5 | Công tắc “ГРУБО-ТОЧНО” đặt về vị trí “ГРУБО”, công tắc “КОНТРОЛЬ-ИЗМЕРЕНИЕ” – về vị trí “КОНТРОЛЬ”. Lúc này chỉ báo vận tốc âm thanh phải tương ứng với giá trị kiểm tra với dung sai ±0,6 м/с , giá trị này được đo và đăng kí vào lý lịch trong lần hiệu chuẩn gần nhất | 1 | 15 | // | // | // |  |
| 6 | Khi bút ghi di chuyển sang phải hoặc trái đến cuối thang đo cần phải nhấn nút tương ứng "→" hoặc "←" đưa bút ghi về vùng làm việc của thang đo | 1 | 15 | // | // | // |  |
| 7 | Chuyển công tắc “ГРУБО-ТОЧНО” về vị trí “ТОЧНО”, lúc này chỉ báo vận tốc âm thanh cần phải tương ứng với giá trị kiểm tra với dung sai ± 0,6 m/s | 1 | 15 | // | Găng tay, vải mềm | Hoạt động đúng tính năng |  |
| 8 | Tổng |  | 105 |  |  |  |  |

PHIẾU CÔNG NGHỆ BQDP - KSĐK

#### PHIẾU SỐ: 03, 04 (Bảo quản Quý, Trước và sau đi biển)

TÊN TRANG BỊ: TRẠM THỦY ÂM ĐO VẬN TỐC ÂM TRONG NƯỚC МГ-553

| TT | Nội dung công việc | Số người | Dự kiến thời gian (phút) | Bảo đảm |  | TCKT | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P.Tiện, Dụng cụ | Vật tư |  |  |
| 1 | Xem xét bên ngoài các thiết bị, kiểm tra việc kết nối và các núm điều khiển | 1 | 15 | Đèn pin | Găng tay | Đúng đắn, sạch sẽ |  |
| 2 | Kiểm tra khả năng làm việc của trạm (theo Phiếu số 02) | 1 | 105 | Theo phiếu số 02 | Theo phiếu số 02 | Theo phiếu số 02 |  |
| 3 | Kiểm tra điện trở cách điện của máy 1: tháo giắc Ш14 và Ш16 ra khỏi máy 8. Đo điện trở cách điện bằng mêgaôm ở điện áp 100V giữa các chân 1-2 và 1-4 ở các giắc Ш14 và Ш16: + Ш14: Rcđ 1-2, MΩ + Ш14: Rcđ 1-4, MΩ + Ш16: Rcđ 1-2, MΩ + Ш16: Rcđ 1-4, MΩ | 2 | 30 | Đồng hồ mêgaôm | // | Rcđ > 10MΩ |  |
| 4 | Bôi trơn các bánh răng của cơ cấu chuyển động bằng loại mỡ ОКБ-122-7 (CS.3107) | 1 | 30 | Dụng cụ bôi mỡ | mỡ ОКБ-122-7 | Đúng loại mỡ |  |
| 5 | Tổng |  | 180 |  |  |  |  |

### 3. TRẠM THỦY ÂM ĐO TIẾNG ỒN CHÂN VỊT МГ-512

PHIẾU CÔNG NGHỆ BQDP - KSĐK

#### PHIẾU SỐ: 01, 02 (Bảo quản Tuần, Tháng)

TÊN TRANG BỊ: TRẠM THỦY ÂM ĐO TIẾNG ỒN CHÂN VỊT МГ-512

| TT | Nội dung công việc | Số người | Dự kiến thời gian (phút) | Bảo đảm |  | TCKT | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P.Tiện, Dụng cụ | Vật tư |  |  |
| 1 | Vặn nút РЕЖИМ РАБОТЫ (CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC) về vị trí КАЛИБРОВКА (HIỆU CHỈNH) | 1 | 15 | Đồng hồ và dụng cụ chuyên dụng | Găng tay, vải mềm, cồn kỹ thuật | Hoạt động bình thường |  |
| 2 | Vặn nút КОНТРОЛЬ về các vị trí sau và đăng kí kết quả cường độ dòng điện: + 12B (tiêu chuẩn 25 µA ± 5 µA) + ГН (tiêu chuẩn 25 µA ± 5 µA) + УС-1 (tiêu chuẩn I ≥ 20 µA) | 1 | 30 | // | // | // |  |
|  |  |  |  |  |  | (25 ± 5) µA |  |
|  |  |  |  |  |  | (25 ± 5) µA |  |
|  |  |  |  |  |  | I ≥ 20 µA |  |
| 3 | Tổng |  | 45 |  |  |  |  |

PHIẾU CÔNG NGHỆ BQDP - KSĐK

#### PHIẾU SỐ: 03 (Bảo quản Quý)

TÊN TRANG BỊ: TRẠM THỦY ÂM ĐO TIẾNG ỒN CHÂN VỊT МГ-512

| TT | Nội dung công việc | Số người | Dự kiến thời gian (phút) | Bảo đảm |  | TCKT | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P.Tiện, Dụng cụ | Vật tư |  |  |
| 1 | Kiểm tra mức ngưỡng báo sáng của đèn “КАВИТАЦИЯ” (mục 4.3.3 - tài liệu HDSD): - Giá trị ghi trong lí lịch, µA - Giá trị thực tế, µA | 1 | 30 | Đồng hồ và dụng cụ chuyên dụng | Găng tay, vải mềm, cồn kỹ thuật | Hoạt động đúng tính năng |  |
| 2 | Kiểm tra điện trở cách điện của máy 1-03 (mục 6.4 - tài liệu HDSD): + Rcđ (1 – vỏ) + Rcđ (2 – vỏ) + Rcđ (1 – 2) | 2 | 30 | Đồng hồ mêgaôm | Găng tay, vải mềm, cồn kỹ thuật | Rcđ ≥ 10MΩ |  |
| 3 | Kiểm tra điện trở cách điện của máy 4 (mục 6.5 - tài liệu HDSD): + Rcđ (1 – vỏ) + Rcđ (2 – vỏ) | 2 | 30 | Đồng hồ mêgaôm | // | Rcđ ≥ 10MΩ |  |
| 4 | Tổng |  | 90 |  |  |  |  |

PHIẾU CÔNG NGHỆ BQDP - KSĐK

#### PHIẾU SỐ: 04 (Bảo quản Trước và sau đi biển)

TÊN TRANG BỊ: TRẠM THỦY ÂM ĐO TIẾNG ỒN CHÂN VỊT МГ-512

| TT | Nội dung công việc | Số người | Dự kiến thời gian (phút) | Bảo đảm |  | TCKT | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P.Tiện, Dụng cụ | Vật tư |  |  |
| 1 | Xem xét bên ngoài máy 4, kiểm tra các núm điều khiển và hiệu chỉnh | 1 | 15 | Đèn pin | Găng tay | Sạch sẽ, đúng đắn |  |
| 2 | Lau chùi bụi và hơi ẩm trên mặt máy | 1 | 15 | // | Vải bông, cồn kỹ thuật | Sạch sẽ |  |
| 3 | Kiểm tra khả năng hoạt động của trạm (theo Phiếu số 01) | 1 | 30 | Phiếu số 01 | theo Phiếu số 01 | theo Phiếu số 01 |  |
| 4 | Kiểm tra mức ngưỡng báo sáng của đèn “КАВИТАЦИЯ” (mục 4.3.3 - tài liệu HDSD): - Giá trị ghi trong lí lịch, µA - Giá trị thực tế, µA | 1 | 30 | - | Găng tay | Hoạt động bình thường |  |
| 5 | Kiểm tra điện trở cách điện của máy 1-03 (mục 6.4 - tài liệu HDSD): + Rcđ (1 – vỏ) + Rcđ (2 – vỏ) + Rcđ (1 – 2) | 2 | 30 | Đồng hồ mêgaôm | Găng tay | Rcđ ≥ 10MΩ |  |
| 6 | Kiểm tra điện trở cách điện của máy 4 (mục 6.5 - tài liệu HDSD): + Rcđ (1 – vỏ) + Rcđ (2 – vỏ) | 2 | 30 | Đồng hồ mêgaôm | Găng tay | Rcđ ≥ 10MΩ |  |
| 7 | Tổng |  | 150 |  |  |  |  |

### 4. TRẠM THỦY ÂM PHÁT TÍN HIỆU SỰ CỐ МГС-30

PHIẾU CÔNG NGHỆ BQDP - KSĐK

#### PHIẾU SỐ: 01, 02 (Bảo quản Tuần, Tháng)

TÊN TRANG BỊ: TRẠM THỦY ÂM PHÁT TÍN HIỆU SỰ CỐ МГС-30

| TT | Nội dung công việc | Số người | Dự kiến thời gian (phút) | Bảo đảm |  | TCKT | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P.Tiện, Dụng cụ | Vật tư |  |  |
| 1 | Xem xét bên ngoài của các máy 61П, 16П, các đường cáp | 1 | 30 | Đèn pin, cờ lê, tua vít | Găng tay, vải mềm | Không bị hư hỏng cơ khí |  |
| 2 | Lau chùi bụi bẩn, hơi ẩm ở các phần bên ngoài của máy | 1 | 30 | Đèn pin | Găng tay, vải mềm | Sạch sẽ |  |
| 3 | - Mở nắp ngoài của máy có ghi chữ “КОНТРОЛЬ”, tiến hành kiểm tra theo nội dung 5.6 trong tài liệu “Hướng dẫn sử dụng” - Ấn nút “КОНТРОЛЬ”, lúc này cần phải sáng bảng đèn “+15B”, “-15B” và “THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ TRỰC CANH” (УСТАНОВЛЕН РЕЖИМ ДЕРУЖНЫЙ) hoặc “THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ CHƯƠNG TRÌNH - TRỰC CANH” (УСТАНОВЛЕН РЕЖИМ ПРОГРАММА - ДЕРУЖНЫЙ) | 2 | 60 | Cờ lê, tua vít, đèn pin | // | Hoạt động bình thường không báo lỗi |  |
| 4 | Tổng |  | 120 |  |  |  |  |

PHIẾU CÔNG NGHỆ BQDP-KSĐK

#### PHIẾU SỐ: 03 (Bảo quản Quý)

TÊN TRANG BỊ: TRẠM THỦY ÂM PHÁT TÍN HIỆU SỰ CỐ МГС-30

| TT | Nội dung công việc | Số người | Dự kiến thời gian (phút) | Bảo đảm |  | TCKT | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P.Tiện, Dụng cụ | Vật tư |  |  |
| 1 | Thực hiện các nội dung Bảo quản Tuần (theo Phiếu số 01) | 2 | 120 | Theo Phiếu số 01 | Theo Phiếu số 01 | Theo Phiếu số 01 |  |
| 2 | Tiến hành kiểm tra máy theo các mục 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 và 5.7 trong phần “Hướng dẫn kiểm tra МГС-30”: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Mục 5.1: Kiểm tra tắt thiết bị | 2 | 15 | Cờ lê, tua vít, | Găng tay | Không có hư hỏng |  |
| 2.2 | Mục 5.2: Kiểm tra bật thiết bị 16П | 2 | 15 | - | // | Không có hư hỏng |  |
| 2.3 | Mục 5.3: Kiểm tra hoạt động của thiết bị 16П ở chế độ “TRỰC CANH” (“ДЕЖУРНЫЙ”) | 2 | 15 | - | // | Không có hư hỏng |  |
| 2.4 | Mục 5.4: Kiểm tra hoạt động của thiết bị 16П ở chế độ “CHƯƠNG TRÌNH - TRỰC CANH” (“ПРОГРАММА-ДЕЖУРНЫЙ”) | 2 | 15 | - | // | Không có hư hỏng |  |
| 2.5 | Mục 5.5: Kiểm tra mạch ngắt cáp mạn phải và mạn trái | 2 | 15 | - | // | Không có hư hỏng |  |
| 2.6 | Mục 5.7: Kiểm tra điện áp nguồn độc lập | 2 | 15 | - | // | U ≥ 9 V |  |
| 3 | Kiểm tra sự đầy đủ của ZIP và tình trạng ZIP. | 1 | 30 | Đèn pin | Găng tay | Đầy đủ, nguyên vẹn |  |
| 4 | Tra mỡ (mỡ K-17) tất cả các bề mặt tiếp xúc và các chi tiết kim loại không được sơn. Khi bị bẩn hoặc bị ôxi hóa lớp mỡ trong các máy thì thay lớp mỡ theo các bước như sau: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Loại bỏ hoàn toàn lớp mỡ cũ, bằng cách dùng giẻ khô và sạch lau chùi lớp mỡ cũ | 1 | 30 | Cờ lê, tua vít | Găng tay, vải mềm, mỡ K-17 | Sạch sẽ |  |
| 4.2 | Tất cả các chi tiết bằng kim loại được lau cẩn thận bằng cồn và làm khô hoàn toàn | 1 | 30 | // | Găng tay, vải mềm, cồn kỹ thuật | Sạch sẽ |  |
| 4.3 | Tiến hành bôi lớp mỡ mới bằng chổi mềm | 1 | 30 | Chổi mềm | Găng tay, vải mềm, mỡ K-17 | Sạch sẽ |  |
| 5 | Đăng ký vào lý lịch số lượng dãy tín hiệu phát ra theo chương trình và các tín hiệu trả lời khi nhận được tín hiệu hỏi ở chế độ “Дежурный” | 1 | 30 | - | Găng tay | Có tín hiệu báo động |  |
| 6 | Tổng |  | 390 |  |  |  |  |

PHIẾU CÔNG NGHỆ BQDP-KSĐK

#### PHIẾU SỐ: 04 (Bảo quản Trước và sau đi biển)

TÊN TRANG BỊ: THIẾT BỊ PHÁT TÍN HIỆU SỰ CỐ THỦY ÂM “МГC-30Э”

| TT | Nội dung công việc | Số người | Dự kiến thời gian (phút) | Bảo đảm |  | TCKT | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P.Tiện, Dụng cụ | Vật tư |  |  |
| 1 | Xem xét bên ngoài các máy 61П, 16П, các đường cáp | 1 | 30 | Tua vít, đèn pin | Găng tay, vải mềm | Không có hư hỏng |  |
| 2 | Lau chùi bụi bẩn, hơi ẩm ở các phần bên ngoài của máy | 1 | 30 | // | // | Sạch sẽ |  |
| 3 | Tra mỡ (nếu cần) tất cả các bề mặt tiếp xúc và các chi tiết kim loại không được sơn | 1 | 30 | Cờ lê, tua vít | Găng tay, vải mềm, mỡ K-17 | Sạch sẽ |  |
| 4 | Kiểm tra khả năng làm việc của trạm | 1 | 30 | - | Găng tay | Không có hư hỏng |  |
| 5 | Tổng | 1 | 120 |  |  |  |  |