PHIẾU CÔNG NGHỆ BQDP - KSĐK

#### PHIẾU SỐ: 01, 02 (Bảo quản Tuần, Tháng)

TÊN TRANG BỊ: TRẠM THỦY ÂM PHÁT TÍN HIỆU SỰ CỐ МГС-30

| TT | Nội dung công việc | Số người | Dự kiến thời gian (phút) | Bảo đảm |  | TCKT | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P.Tiện, Dụng cụ | Vật tư |  |  |
| 1 | Xem xét bên ngoài của các máy 61П, 16П, các đường cáp | 1 | 30 | Đèn pin, cờ lê, tua vít | Găng tay, vải mềm | Không bị hư hỏng cơ khí |  |
| 2 | Lau chùi bụi bẩn, hơi ẩm ở các phần bên ngoài của máy | 1 | 30 | Đèn pin | Găng tay, vải mềm | Sạch sẽ |  |
| 3 | - Mở nắp ngoài của máy có ghi chữ “КОНТРОЛЬ”, tiến hành kiểm tra theo nội dung 5.6 trong tài liệu “Hướng dẫn sử dụng” - Ấn nút “КОНТРОЛЬ”, lúc này cần phải sáng bảng đèn “+15B”, “-15B” và “THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ TRỰC CANH” (УСТАНОВЛЕН РЕЖИМ ДЕРУЖНЫЙ) hoặc “THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ CHƯƠNG TRÌNH - TRỰC CANH” (УСТАНОВЛЕН РЕЖИМ ПРОГРАММА - ДЕРУЖНЫЙ) | 2 | 60 | Cờ lê, tua vít, đèn pin | // | Hoạt động bình thường không báo lỗi |  |
| 4 | Tổng |  | 120 |  |  |  |  |